BỘ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

NGUYÊN LIỆU-NHIÊN LIỆU-VẬT TƯ ĐẦU VÀO

TC.09.01

(Ban hành lần 02)

| THEO DÕI CÁC BỔ SUNG , SỬA ĐỔI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lần ban hành | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày |
| 02 | Ban hành mới | Tuấn / Tùng | 01/02/2024 |

THEO DÕI PHÂN PHỐI

|  | Giám đốc |  | Phòng Kỹ thuật - CN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đại diện lãnh đạo |  | Phân xưởng cơ điện |
|  | Phân xưởng sản xuất |  | Ban SEQP |
|  | Phòng Kế hoạch tổng hợp |  |  |

THEO DÕI PHÊ DUYỆT

| SOẠN THẢO | SOÁT XÉT | PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| Phạm Quốc Tuấn | Đặng Thanh Tùng | Nguyễn Văn Viện |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT VĨNH CỬU. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất sét Vĩnh Cửu |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PND VC (01, 02.....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục rời |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng xám khi ẩm, màu trắng ánh vàng khi khô |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 25.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0.063mm (230 Mesh) ≤ 10.0 |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung, hút nước |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 3.0 ÷ 8.5 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 8.0 |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 70 |
|  | Na2O + K2O (%) | Không áp dụng |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 14.0 |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 13.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT BÌNH DƯƠNG. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất sét Bình Dương |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PND BD (01, 02.........) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục rời, thô |  |
| - | Không lẫn rễ cây và tạp chất khác |  |
| - | Màu đỏ hoa đào lẫn ít trắng tím khi ẩm, màu đỏ nhẹ khi khô |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 25.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0,063mm (230 mesh) ≤ 15.0 |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung, hút nước |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 3.0 ÷ 8.5 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 8.0 |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 70 |
|  | Na2O + K2O (%) | Không áp dụng |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 14.0 |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 13.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐÁT SÉT HỒNG. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất sét hồng Bảo Lộc |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PND BL (01,02.....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục rời, thô |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu vàng đậm khi ẩm, màu vàng ánh hồng khi khô |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 30.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0,063mm (230 mesh) ≤ 20.0 |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 0.0 ÷ 4.0 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 13.0 |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 70 |
|  | Na2O + K2O (%) | Không áp dụng |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 5.0 |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 16.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT TẬN THU . |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất Sét VT |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PND VT (01,02......) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng tảng, cục rời |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu vàng lẫn cục màu xám khi ẩm, màu vàng nhẹ khi khô |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 22.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0,063mm (230 mesh) ≤ 10.0 |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 4.0 ÷ 8.0 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 8.0 |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 70 |
|  | Na2O + K2O (%) | Không áp dụng |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 14.0 |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 13.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐÁ VÔI . |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đá vôi |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PNG HT/ HN (01,02....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng hạt thô |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu xám đen khi ẩm, màu xám xanh khi khô. |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 10.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Bảo đảm lọt qua hết trên sàng R10mm (0%) |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | Không áp dụng |
| b | Mất sau nung (%) | ≥ 30.0 |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
| a | SiO2 (%) | Không áp dụng |
| b | CaO (%) | ≥ 30.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng. |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI TRÀNG THẠCH AN GIANG. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Tràng thạch An Giang |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PNG AG (01,02.....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng hạt, rời |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu xám xanh khi ẩm, màu trắng xám khi khô. |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 10.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Bảo đảm lọt qua hết trên sàng R10mm (0%) |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 4.0 ÷ 9.0 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 2.5 |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 75.0 |
|  | Na2O + K2O (%) | ≥ 7.0 |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 4.0 |
|  | Al2O3 (%) | Không áp dụng |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI TRÀNG THẠCH PHƯỚC HOÀ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Tràng thạch Phước Hoà |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PNG PH (01,02, 03.....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng hạt, rời |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu xám xanh khi ẩm, màu trắng xám khi khô. |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 10.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Bảo đảm lọt qua hết trên sàng R10mm (0%) |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 1.0 ÷ 4.5 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 2.0 |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 75.0 |
|  | Na2O + K2O (%) | ≥ 7.0 |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 4.0 |
|  | Al2O3 (%) | Không áp dụng |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT B LONG AN . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất Sét B Long An |  |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PND DB ( 01,02,...14 ) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà khai thác và cung cấp |  |
| - | Tên |  |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |  |
| - | Dạng cục rời |  |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |  |
| - | Màu trắng ngã vàng lẫn đỏ tía khi ẩm, màu trắng xám khi khô |  |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 20.0 |  |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0,063mm (230 mesh) ≤ 12.0 |  |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |  |
| a | Độ co (%) | 3.0 ÷ 7.0 |  |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 7.0 |  |
| c | Độ hút nước (%) | Không áp dụng |  |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 70 |  |
|  | Na2O + K2O (%) | Không áp dụng |  |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 14.0 |  |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 13.0 |  |
| 2.4 | Khác |  |  |
| - | Không |  |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI THUỶ TINH LỎNG. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Thuỷ tinh lỏng |  |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | PNT BH/NT (01,02......) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |  |
| - | Tên |  |  |
| - | Địa chỉ |  |  |
| - | Điện thoại |  |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |  |
| - | Dạng dung dịch lỏng |  |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |  |
| - | Màu vàng ngà, trắng đục hoặc xanh đen. |  |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | Không áp dụng |  |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |  |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |  |
| a | Độ co | Không áp dụng |  |
| b | Mất sau nung | Không áp dụng |  |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |  |
|  | SiO2 | Không áp dụng |  |
|  | Na2O + K2O | Không áp dụng |  |
|  | Khác | Không áp dụng |  |
| 2.4 | Khác |  |  |
| - | Tỷ trọng: ≥ 1.40 g/ml; độ nhớt ≥ 15 giây |  |  |
| - | Khi cho vào bài phối liệu cùng tỷ lệ phải bảo đảm độ nhớt tương đương mẫu STD |  |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |  |
| - | Trong thùng hoặc téc chứa có nắp đậy, tránh nước, dầu lẫn vào |  |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |  |
| - | Trong thùng lưu chứa |  |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI DOLOMITE (ĐẤT LÀM GẠCH A2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Dolomite đất làm gạch A2 |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | TAL (01, 02....) |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng hạt thô hoặc cục rời |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng vàng đậm khi ẩm, màu vàng nhạt lẫn hạt trắng khi khô. |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 20.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Không áp dụng |
| 2.2.3 | Độ co, mất sau nung |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| a | Độ co (%) | 1.5 - 4.5 |
| b | Mất sau nung (%) | ≤ 7.0 |
| 2.3 | Thành phần hóa học |  |
|  | SiO2 (%) | ≤ 65 |
|  | MgO (%) | ≥ 13.0 |
|  | Fe2O3 (%) | ≤ 4.0 |
|  | Al2O3 (%) | ≥ 5.0 |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Không |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Không cần bảo quản đặc biệt |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có mái che |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI CAO LANH CHO MEN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Cao lanh |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục nhỏ |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu xám nhạt khi ướt, màu trắng xám khi khô |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 32.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt (%) | Trên sàng R0,045mm (250 mesh) ≤ 2.0 |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ rang |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI FRIT CÁC LOẠI. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | FRIT |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng hạt nhỏ |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | ≤ 5.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| d | Độ bóng | Bằng STD |
| e | Độ đục | Bằng STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ZIRCON DÙNG CHO MEN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Zircon |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng bột mịn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng xám |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | ≤ 5.0 |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Trên sàng R0,045mm (250 mesh) ≤ 1.0 |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI CÁC PHỤ GIA: CMC, STPP. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | PHỤ GIA CHO MEN |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Không vón cục |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng hanh vàng (CMC), trắng (STPP) |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | Không áp dụng |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |
| a | Tỷ trọng, độ nhớt sau 8h | Tương đương STD |
| b | Tỷ trọng, độ nhớt sau 12h | Tương đương STD |
| c | Tỷ trọng, độ nhớt sau 24h | Tương đương STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ROCIMA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | ROCIMA 623 |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng lỏng, không lắng cặn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu xanh dương |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |
| a | Tỷ trọng(g/ml) | 1.0 ÷ 1.5 |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI CHẤT CHỐNG LẮNG. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Chất chống lắng (TMS, P610....) |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | Không |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng lỏng, không lắng cặn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu vàng nâu |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |
| a | Tỷ trọng (g/ml) | 1.0 ÷ 1.5 |
| b | Độ nhớt (giây) | 20 ÷ 40 |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ rang |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI SILICA, Al2O3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa |  |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng bột mịn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng xám hoặc trắng đục |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | Không áp dụng |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI FELDSPAR DÙNG CHO MEN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Feldspar |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng bột mịn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng hồng |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | ≤ 2.0% |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Trên sàng R0,063mm (230 mesh) ≤ 5.0% |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT DÙNG CHO MEN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Đất sét dùng cho men |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục rời |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu xám đen |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | ≤ 32.0% |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Trên sàng R0,045mm (250 mesh) ≤ 6.0% |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI TALC NUNG DÙNG CHO MEN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Talc nung dùng cho men |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục rời |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu trắng đục |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | Không áp dụng |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Màu sắc | Tương đương hoặc bằng STD |
| b | Độ chảy | Tương đương hoặc bằng STD |
| c | Khuyết tật bề mặt | Tương đương hoặc ít hơn STD |
| d | Mất sau nung (%) | ≤ 3.0% |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MgO DÙNG CHO TRÁNG ĐẾ MEN CHÂN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Engobe dùng cho tráng đế men chân |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng compound |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác |  |
| - | Màu xám hồng |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm | Không áp dụng |
| 2.2.2 | Kích thước hạt | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra sau nung |  |
| a | Độ bám dính | Tốt hơn hoặc tương đương STD |
| b | Độ chảy | Không áp dụng |
| c | Khuyết tật bề mặt | Không áp dụng |
| d | Mất sau nung (%) | Không áp dụng |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chưa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MỰC IN DÙNG CHO MÁY IN KỸ THUẬT SỐ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Mực in dùng cho máy in KTS |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) |  |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng dung môi lỏng, không lắng cặn |  |
| - | Không lẫn các tạp chất khác, không vón cục |  |
| - | Màu theo từng mã riêng của nhà cung cấp |  |
| 2.2 | Nhãn mác |  |
| - | Vỏ thùng, bình chứa phải còn nguyên vẹn, không biến dạng, hạn sử dụng còn trên 02 tháng kể từ ngày sản xuất |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có máy lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa có máy lạnh hoặc điều hoà |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI THAN CỤC |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Than cục |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | Không |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng cục |  |
| - | Không lẫn rễ cây, tạp chất khác |  |
| - | Màu đen tuyền |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | Theo phụ lục HĐ |
| 2.2.2 | Kích cỡ hạt (%) | Theo phụ lục HĐ |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |
| a | Vỉa kẹp và xít đá (%) | Theo phụ lục HĐ |
| b | Nhiệt trị (Kcal/kg) | Theo phụ lục HĐ |
| c | Chất bốc khô Vk (%) | Theo phụ lục HĐ |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Theo phụ lục HĐ |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng theo từng nhà cung cấp |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI BÃ VỎ ĐIỀU. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |
| 1.1 | Tên hàng hóa | Bã vỏ điều |
| 1.2 | Tên gọi khác (nếu có) | Không |
| 1.3 | Thông tin nhà cung cấp | Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp. |
| - | Tên |  |
| - | Địa chỉ |  |
| - | Điện thoại |  |
| II | Tiêu chuẩn chấp nhận |  |
| 2.1 | Ngoại quan |  |
| - | Dạng vỏ đã tách dầu |  |
| - | Không lẫn tạp chất khác |  |
| - | Màu cánh gián. |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn cơ lý |  |
| 2.2.1 | Độ ẩm (%) | ≤ 20.0 |
| 2.2.2 | Kích cỡ bả vỏ điều (%) | Không áp dụng |
|  | Chỉ tiêu kiểm tra |  |
| a | Nhiệt trị (Kcal/kg) | Theo phụ lục HĐ |
| b | Chất bốc khô Vk (%) | Theo phụ lục HĐ |
| 2.4 | Khác |  |
| - | Theo phụ lục HĐ |  |
| III | Bảo quản và sử dụng |  |
| 3.1 | Bảo quản |  |
| - | Kho có mái che |  |
| 3.2 | Sử dụng |  |
| - | Trong kho lưu chứa |  |
| - | Biển báo tên rõ ràng theo từng nhà cung cấp |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI PALLET GỖ NHẬP KHO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Pallet gỗ 1 mặt |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng đối với tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng gỗ theo đúng tiêu chuẩn chắc chắn, không mục nát, không có vỏ cây trên nan |  |  |  |  |  |
| - Không nứt, vỡ nan trên, thanh chịu lực (đố). |  |  |  |  |  |
| - Khoảng cách các đinh đóng chắc chắn, 02 đinh / một điểm đóng. |  |  |  |  |  |
| - Không vát, không khuyết nan trên, nan dưới, thanh đố |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | DIỄN GIẢI | CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU DÀY (mm) | KHOẢNG CÁCH (mm) |
| 1 | Mặt trên 11-12 nan (thanh số 1) | 1100 ± 5 | 72 ÷ 80 ± 2 | 16 ± 1 | 20 ÷ 30 ± 2 |
| 2 | Bốn thanh đố chịu lực (thanh số 2) | 1100 ± 5 | 85 ÷ 90 ± 5 | 35 ÷ 40 ± 1 | 200 ÷ 320 ± 2 |
| 3 | Mặt dưới 04 nan, (thanh số 3) | 1100 ± 5 | 72 ÷ 80 ± 2 | 16 ± 1 | 100 ÷ 330 ± 2 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản tốt nhất trong kho có mái che |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho xếp hộp gạch |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI KE GÓC NHỰA DÙNG CHO GẠCH ĐÓNG HỘP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Ke góc nhựa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng đối với tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng nhựa màu đen, 02 cánh vuông góc với nhau, không dính ba via |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Khi bóp nhẹ 02 cánh không bị gãy, nứt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bề mặt bóng láng, không nổi cục u nhựa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOẠI | KÍCH THƯỚC (mm) | CHIỀU DÀY (mm) |  |  |  | KHỐI LƯỢNG (g/cái) |  |  | SỐ LƯỢNG (cái/ kg) |  | GHI CHÚ |
| 300x600 | 74x70/70 ± 2 | 1.60 ± 0.3 |  |  |  | 13.1 ± 0.2 |  |  | 75 ± 3 |  |  |
| 400x800 | 40x70/70 ± 2 | 1.70 ± 0.3 |  |  |  | 8.8 ± 0.2 |  |  | 113 ± 3 |  | KT 400x800 và 600x600 dùng chung 1 loại |
| 600x600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400x600 | 58x60/60 ± 2 | 1.50 ± 0.3 |  |  |  | 7.5 ± 0.2 |  |  | 133 ± 3 |  | KT 400x600 và 500x500 dùng chung 1 loại |
| 500x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho ke góc hộp gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú : Các tiêu chuẩn về kích thước của ke góc nhựa đạt nhưng khối lượng không đạt ( thấp hơn tiêu chuẩn từ 0.1g đến 0.5g/cái) sẽ tiến hành chạy bán công nghiệp. Chất lượng sau đóng hộp đạt thì lô hàng đó chấp nhận nhập kho.

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI DÂY ĐAI VỎ HỘP (ĐAI MÁY) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Dây đai vỏ hộp (đai máy) |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng nhựa PP, chắc chắn, không rạn nứt, dây không bị cong. |  |  |  |  |  |
| - Khi kéo mạnh không bị đứt rời, có gân nổi trên bề mặt. |  |  |  |  |  |
| - Màu sắc: Xanh lá đậm |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | DIỄN GIẢI | CHIỀU DÀY (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | KHỐI LƯỢNG (cuộn/kg) | Ghi chú |
| 1 | Cuộn tròn có lõi ở giữa trong ống giấy hoặc nhựa. | 1.00 ± 0.1 | 9.10 ± 0.1 | 10.0 ± 0.2 | Màu xanh lá đậm |
| 3. Bản vẽ: Không |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đai hộp gạch |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI DÂY ĐAI (PET) KỆ GẠCH. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Dây đai PET. |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Dây đai kệ. |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng nhựa PET, chắc chắn, không rạn nứt, dây không bị cong. |  |  |  |  |  |
| - Khi kéo mạnh không bị đứt rời, có gân nổi trên bề mặt. |  |  |  |  |  |
| - Màu sắc: Xanh lá non |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | CHIỀU DÀY (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | KHỐI LƯỢNG (g/m) | CHIỀU DÀI (m/kg) | KHỐI LƯỢNG (cuộn/kg) |
| 1 | 0.95 ± 0.02 | 15.5 ÷ 16.0 | 18.0 ± 0.2 | 55 ÷ 56 | 20.0 ± 0.2 |
| 3. Bản vẽ: Không |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đai hộp gạch |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI NAN NẸP GỖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Nan nẹp gỗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng gỗ theo đúng tiêu chuẩn, chắc chắn, không mục nát, không có vỏ cây trên nan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Không nứt, gãy, bề mặt phẳng, thanh nan thẳng, không cong. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nan 1 và nan 2 tạo thành 1 góc vuông 90˚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loại | DIỄN GIẢI | CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU DÀY (mm) | CHIỀU RỘNG NAN 1 (mm) | CHIỀU RỘNG NAN 2 (mm) |  |  | GHI CHÚ |
| 300x600 | Nan 1 và nan 2 tạo thành 1 góc vuông 90˚ | 900 ± 2 | 15.0 ± 2 | 75.0 ± 1 | 60.0 ± 2 |  |  | 300x600 và 500x500 dùng chung 1 loại nẹp |
| 500x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400x600 | Nan 1 và nan 2 tạo thành 1 góc vuông 90˚ | 800 ± 2 | 15.0 ± 2 | 75.0 ± 1 | 60.0 ± 2 |  |  | 400x600 và 400x800 dùng chung 1 loại nẹp |
| 400x800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bản vẽ: (kèm theo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đai hộp gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MARKET BAO BÌ CARTON 300x600 MM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bao bì carton. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Áp dụng tất cả các vỏ hộp size 300x600 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng giấy carton 03 lớp, nếp gấp rõ , không chéo. |  |  |  |  |  |  |
| - Không lem mực, không nhoè mực, không mất nét. |  |  |  |  |  |  |
| - Các nội dung thông tin và màu sắc trên bao bì phù hợp với bản market đã xác nhận (giấy nâu hoặc giấy trắng) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO CẠNH 300 (mm) | CHIỀU CAO CẠNH 600 (mm) | TRỌNG LƯỢNG (g/cái) | TAI HỘP (mm) | LỖ THĂM (mm) |
| 610 ± 1 | 310 ± 1 | 75/82 ± 1 | 76/72 ± 1 | ≥ 170 | 54x72x77 ±1 | 60 ± 1 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đóng gói hộp gạch |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MARKET BAO BÌ CARTON 400x800 MM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bao bì carton. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Áp dụng tất cả các vỏ hộp size 400x800 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng giấy carton 03 lớp, nếp gấp rõ , không chéo. |  |  |  |  |  |  |
| - Không lem mực, không nhoè mực, không mất nét. |  |  |  |  |  |  |
| - Các nội dung thông tin và màu sắc trên bao bì phù hợp với bản market đã xác nhận (giấy nâu hoặc giấy trắng) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO CẠNH 400 (mm) | CHIỀU CAO CẠNH 800 (mm) | TRỌNG LƯỢNG (g/cái) | TAI HỘP (mm) | LỖ THĂM (mm) |
| 810 ± 1 | 410 ± 1 | 40/80 ± 1 | 42/70 ± 1 | ≥ 210 | 30x40x70 ±1 | 60 ± 1 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đóng gói hộp gạch |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MARKET BAO BÌ CARTON 500x500 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bao bì carton. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Áp dụng tất cả các vỏ hộp size 500x500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng giấy carton 03 lớp, nếp gấp rõ , không chéo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Không lem mực, không nhoè mực, không mất nét. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Các nội dung thông tin và màu sắc trên bao bì phù hợp với bản market đã xác nhận (giấy nâu hoặc giấy trắng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO (mm) |  |  | TRỌNG LƯỢNG (g/cái) |  | TAI HỘP (mm) | LỖ THĂM (mm) |
| 510 ± 1 | 510 ± 1 | 62/70 ± 1 |  |  | ≥ 190 |  | 50x55x60 ±1 | 60 ± 1 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đóng gói hộp gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MARKET BAO BÌ CARTON 400x600 MM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bao bì carton. |  |  |  |  |  |
| 2. Áp dụng tất cả các vỏ hộp size 400x600 mm |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng giấy carton 03 lớp, nếp gấp rõ , không chéo. |  |  |  |  |  |
| - Không lem mực, không nhoè mực, không mất nét. |  |  |  |  |  |
| - Các nội dung thông tin và màu sắc trên bao bì phù hợp với bản market đã xác nhận (giấy nâu hoặc giấy trắng) |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO (mm) | TRỌNG LƯỢNG (g/cái) | TAI HỘP (mm) | LỖ THĂM (mm) |
| 610 ± 1 | 410 ± 1 | 62/70 ± 1 | ≥ 210 | 40x50x60 ±1 | 60 ± 1 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đóng gói hộp gạch |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MARKET BAO BÌ CARTON 600x600 MM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bao bì carton. |  |  |  |  |  |
| 2. Áp dụng tất cả các vỏ hộp size 600x600 mm |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Ngoại quan: |  |  |  |  |  |
| - Làm bằng giấy carton 03 lớp, nếp gấp rõ , không chéo. |  |  |  |  |  |
| - Không lem mực, không nhoè mực, không mất nét. |  |  |  |  |  |
| - Các nội dung thông tin và màu sắc trên bao bì phù hợp với bản market đã xác nhận (giấy nâu hoặc giấy trắng) |  |  |  |  |  |
| 2. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| CHIỀU DÀI (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO (mm) | TRỌNG LƯỢNG (g/cái) | TAI HỘP (mm) | LỖ THĂM (mm) |
| 607 ± 1 | 607 ± 1 | 47/70 ± 1 | ≥ 230 | 38x45x48 ±1 | 60 ± 1 |
| 3. Bản vẽ (kèm theo). |  |  |  |  |  |
| 4. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đóng gói hộp gạch |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI BĂNG KEO TRONG 1 MẶT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Băng keo trong 1 mặt |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |  |
| STT | NGOẠI QUAN | CHIỀU RỘNG | TRỌNG LƯỢNG (Không tính lõi) | SỐ MÉT/ CUỘN | MÀU SẮC |  |
| 1 | Không lỗ kim, không bọt khí. Vết cắt phải đều nhau | 47 ± 0.5 (mm) | 130 ± 2 (gram) | 68 ÷ 70 (m) | Trắng trong (Theo mẫu đã lưu). |  |
| 2. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho đai hộp gạch |  |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI MÀNG CO QUẤN KỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Màng PE |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | NGOẠI QUAN | CHIỀU RỘNG (cm) | KHỐI LƯỢNG (g/m) | TRỌNG LƯỢNG (kg) (Không tính lõi) |  |
| 1 | Màu trắng trong (giống mẫu lưu), không lỗ kim, không bọt khí.Vết cắt phải đều nhau | 50 ± 0.5 | 7.0 ± 0.5 | 3.0 kg ± 5g ( ≈ 400 ÷ 460 m/ cuộn) |  |
| 2. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho quấn kệ gạch |  |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI BI NGHIỀN XƯƠNG (BI TRUNG NHÔM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bi nghiền trung nhôm |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | NGOẠI QUAN | KÍCH THƯỚC (mm) |  | KHỐI LƯỢNG RIÊNG (g/cm3) |  |
| 1 | Màu xám vàng, không phồng rộp, không nổi u , cục.... | Áp dụng cho các kích thước: 60/ 50/ 40/ 30/ 20 ± 1.0 (mm) |  | ≥ 2.90 |  |
| 2. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho nghiền xương. |  |  |  |  |  |  |  |

| TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI BI NGHIỀN MEN (BI CAO NHÔM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thông tin hàng hóa và nhà cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tên hàng hóa: Bi nghiền cao nhôm |  |  |  |  |  |
| 2. Tên gọi khác: Không |  |  |  |  |  |
| 3. Thông tin nhà cung cấp: Áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp |  |  |  |  |  |
| II. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| 1. Tiêu chuẩn chấp nhận: |  |  |  |  |  |
| STT | NGOẠI QUAN | KÍCH THƯỚC (mm) |  | KHỐI LƯỢNG RIÊNG (g/cm3) |  |
| 1 | Màu trắng, không phồng rộp, không nổi u , cục.... | Áp dụng cho các kích thước: 60/ 50/ 40/ 30/ 20 ± 1.0 (mm) |  | ≥ 3.3 |  |
| 2. Bảo quản và sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo quản trong kho có mái che |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sử dụng cho nghiền xương. |  |  |  |  |  |  |  |